Главное управление государственного надзора за связью

в Российской Федерации

(Главгоссвязьнадзор России)

Инструкция

о порядке регистрации и эксплуатации

любительских радиостанций

Введена в действие 15 сентября 1996г.

приказом Главгоссвязьнадзора России

от 08.08.96 № 52

Данный файл соответствует тексту "Инструкции", выпущенному

© ЦНТИ "Информсвязь", 1997, СвязьИнформ

Москва - 1997

# Содержание

1. Общие положения

2. Категории любительских радиостанций

3. Порядок оформления разрешений на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительских радиостанций

4. Порядок эксплуатации радиостанций

5. Технические требования к любительским приемно-передающим радиостанциям

6. Правила любительской радиосвязи

7. Позывные сигналы любительских радиостанций

8. Документация любительской радиостанции

9. Оформление иностранным радиолюбителям временных разрешений на работу в эфире с территории России

10. Работа и оформление радиолюбительских ретрансляторов УКВ-диапазона

11. Использование любительских радиостанций в чрезвычайных ситуациях

12. Использование любительских радиостанций в соревнованиях по очным видам радиоспорта и для радиоуправления моделями

13. Оформление разрешения на ввоз любительских радиостанций

14. Меры, применяемые к владельцам (начальникам) любительских радиостанций за нарушение требований настоящей Инструкции

Приложение 1. Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям

Приложение 2. Список вопросов для приема экзаменов для выдачи разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций 3-й и 4-й категорий

Список для приема экзаменов для выдачи разрешений на эксплуатацию любительских радиостанций 1-й и 2-й категорий

Приложение 3. Удостоверение экзаменатора

Приложение 4. Разрешение на постройку (приобретение) радиостанций

Приложение 5. Анкета-заявление на получение разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций

Приложение 6. Справка о сдаче экзаменов на открытие любительских радиостанций

Приложение 7. Акт технического осмотра радиостанции

Приложение 8. Разрешение на право эксплуатации любительской радиостанции

Приложение 9. Выписка из основного разрешения

Приложение 10. Заявление на право рабооты с борта судна

Приложение 11. Правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских радиостанциях

Приложение 12. Фонетический алфавит

Приложение 13. Выражения Q-кода

Приложение 14. Радиолюбительский код

Приложение 15. Заявление на разрешение на работу в эфире специальным позывным сигналом

Приложение 16.  Распределение радиолюбительских позывных сигналов по областям, краям и республикам Российской Федерации

Приложение 17. Заявление-анкета на оформление временного разрешения иностранным радиолюбителям

Приложение 18. Заявка на установку радиолюбительского ретранслятора

Приложение 19. Акт приемки радиолюбительского ретранслятора

Приложение 20. Разрешение на право эксплуатации радиолюбительского ретранслятора

# 1. Общие положения

1.1.	Настоящая Инструкция разработана в соответствии с:

- Положением о службе государственного надзора за связью в Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Россиийской Федерации от 15 ноября 1993 г. № 1156;

- Положением о порядке изготовления и ввоза в Российскую Федерацию радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 643;

- Положениями Регламента радиосвязи (Р.Р.) Международного союза электросвязи.

1.2.	Настоящая Инструкция действует на всей территории Российской Федерации.

1.3.	Любительская служба: служба радиосвязи для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемых радиолюбителями, т.е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды (ст.1 п.3.34 Р.Р.).

1.4.	Любительские радиостанции могут быть индивидуального и коллективного пользования.

1.5.	Эксплуатация любительских радиостанций допускается только при наличии разрешений, выданных органами Госсвязьнадзора России.

1.6.	Выдача разрешений на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительских радиостанций, контроль за техническим состоянием аппаратуры, контроль за использованием выделенных для любительской радиосвязи диапазонов частот и перерегистрация любительских радиостанций осуществляются региональными управлениями Госсвязьнадзора России.

1.7.	Любительские радиостанции коллективного пользования могут быть построены (приобретены) и эксплуатироваться любым коллективом радиолюбителей независимо от его общественной принадлежности или ведомственной подчиненности.

1.8.	Положения настоящей Инструкции распространяются на юридические и физические лица Российской Федерации, эксплуатирующие любительские радиостанции, а также на иностранных радиолюбителей, имеющих временные разрешения Главного управления государственного надзора за связью в Российской Федерации (Главгоссвязьнадзор России) на работу в эфире с территории России.

# 2. Категории любительских радиостанций

2.1.	Любительские радиостанции подразделяются на четыре категории, различающиеся разрешенными полосами частот, видами излучений и разрешенной выходной мощностью передатчика (Приложение 1).

2.2.	Разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций 1-й категории выдаются лицам, достигшим 16-летнего возраста, 2-й категории - 14-летнего возраста, 3-й и 4-й категории - 8-летнего возраста. Начальниками коллективных радиостанций могут быть только лица, достигшие 16-летнего возраста.

2.3.	Квалификация радиолюбителя определяется по результатам экзамена по знанию основ электро- и радиотехники, техники безопасности и правил работы в эфире (список экзаменационных вопросов приведен в Приложении 2), а также экзамена по приему и передаче на слух телеграфной азбуки. Радиолюбитель должен уметь принимать и передавать смысловые сигналы со скоростью 30 знаков в минуту для радиолюбителей 3-й категории, 60 знаков в минуту для радиостанций 2-й категории и 90 знаков в минуту для радиостанций 1-й категории. Для получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции 4-й категории знание телеграфной азбуки не требуется.

2.4.	Для открытия радиостанций 4-й категории допускается заочный прием экзаменов для граждан, проживающих в населенных пунктах, отдаленных от центров организованного радиолюбительского движения, и для инвалидов.

Лицо, желающее получить разрешение на открытие радиолюбительской станции либо повысить категорию станции, должно направить в региональное управление Госсвязьнадзора России заявление с просьбой принять квалификационные экзамены. Региональные управления Госсвязьнадзора России определяют квалификационную комиссию и письменно уведомляют заявителя о месте и времени сдачи экзаменов. Срок рассмотрения заявления - 1 месяц.

2.5.	Квалификационные экзамены принимают общественные комиссии, которые создаются при региональных управлениях Госсвязьнадзора России на добровольных началах. В состав комиссий привлекаются в качестве экзаменаторов преподаватели школ, средних и высших специальных учебных заведений, квалифицированные радиоинженеры, представители региональных управлений Госсвязьнадзора России, а также радиолюбители, имеющие разрешения на право эксплуатации любительской радиостанции 1-й категории, со стажем работы в эфире не менее 5 лет.

При формировании квалификационной комиссии учитываются рекомендации радиолюбительских организаций. В области (крае, республике) может быть организовано несколько комиссий, каждая из которых заключает письменное соглашение с региональным управлением Госсвязьнадзора России.

В соглашении должны быть определены:

- процедура подготовки и проведения экзаменов;

- место, день и время подготовки и проведения экзаменов;

- количество кандидатов на каждом экзамене;

- порядок отчетности.

Членам комиссии выдается удостоверение (Приложение 3), подтверждающее их полномочия на право приема квалификационных экзаменов на территории области (края, республики).

Экзамен должен приниматься в присутствии не менее трех членов комиссии.

Экзаменаторами не могут быть:

- лица, работающие в организациях, занимающихся продажей радиолюбительской аппаратуры;

- лица, чья радиолюбительская станция временно закрывалась за нарушение требований Инструкции за последние пять лет любительской деятельности.

2.6.	Региональные управления Госсвязьнадзора России имеют право проверки результатов квалификационных экзаменов. При обнаружении фактов недобросовестного отношения членов комиссии к приему экзаменов разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции не выдается. В этом случае члены комиссии лишаются прав на дальнейший прием квалификационных экзаменов и состав комиссии пересматривается.

2.7.	Радиолюбители, не имеющие опыта работы в эфире, могут получить разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций 4-й и 3-й категории.

Любое повышение категории любительской радиостанции может быть произведено не ранее чем через год после получения разрешения на эксплуатацию радиостанции более низкой категории.

# 3. Порядок оформления разрешений на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительских радиостанций

3.1.	Постройка (приобретение) радиостанции для открытия новой радиолюбительской радиостанции может производиться только после получения письменного разрешения регионального управления Госсвязьнадзора (Приложение 4), которое выдается на основании представляемых в региональное управление следующих документов:

- заявления-анкеты (Приложение 5);

- фотокарточки размером 4,5 x 6 см;

- справки квалификационной комиссии о сдаче экзаменов (Приложение 6).

3.2.	При оформлении разрешения на постройку (приобретение) радиостанции для открытия индивидуальной радиостанции 2-й, 3-й и 4-й категории, лица не достигшие 16-летнего возраста, помимо документов, перечисленных в п 3.1, предоставляют:

- справку жилищного органа о месте постоянной прописки (регистрации);

- заявление главы семьи (или попечителя) о том, что он (она) не возражает против выдачи разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию любительской радиостанции и принимает на себя ответственность за соблюдение ее владельцем требований настоящей Инструкции, включая правила техники безопасности.

3.3.	При открытии коллективной радиостанции физическими и юридическими лицами дополнительно предоставляется заявление на открытие коллективной радиостанции с указанием места ее размещения, а также рекомендуемого радиолюбителя в качестве начальника радиостанции.

3.4.	По получении разрешения на постройку (приобретение) любительской радиостанции заявитель должен установить аппаратуру радиостанции и подготовить ее к работе в срок не позднее шести месяцев со дня получения разрешения.

По истечении вышеуказанного срока владелец, не предъявивший для контроля построенную (приобретенную) радиостанцию или не продливший срок действия разрешения, теряет право на постройку (приобретение) радиостанции.

3.5.	Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции оформляется региональным управлением Госсвязьнадзора на основании письменного уведомления о постройке (приобретении) радиостанции, акта технического осмотра радиостанции (Приложение 7), составленного представителем регионального управления Госсвязьнадзора или уполномоченными Госсвязьнадзором представителями радиолюбительских организаций. Срок оформления разрешений на эксплуатацию любительских радиостанций не должен превышать одного месяца с момента поступления документов в региональное управление Госсвязьнадзора.

3.6.	На всей территории Российской Федерации выдаются разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций единой формы (Приложение 8).

Радиолюбителю, имеющему помимо стационарной радиостанции носимую или мобильную УКВ радиостанцию, может быть выдана (на основании заявления) выписка из основного разрешения по форме Приложения 9. Срок действия выписки указывается в соответствии со сроком действия основного разрешения.

3.7.	При получении разрешения или его перерегистрации радиолюбитель оплачивает разовый регистрационный сбор и ежегодный эксплуатационный сбор в соответствии с действующими тарифами.

3.8.	Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции выдается сроком на 5 лет. Ежегодный эксплуатационный сбор вносится владельцем радиостанции на расчетный счет регионального управления Госсвязьнадзора России в первом квартале текущего года.

3.9.	За нарушение сроков уплаты ежегодных эксплуатационных сборов на владельцев (начальников) радиостанций налагаются санкции. При неуплате эксплуатационных сборов в течение года и отсутствии в региональном управлении Госсвязьнадзора России заявления о временном прекращении работы радиостанции разрешение на эксплуатацию этой любительской радиостанции может быть аннулировано либо приостановлено. При этом к владельцу радиостанции применяются меры согласно Кодексу об административных правонарушениях.

3.10.	Выдача дубликатов разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции производится региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании заявления владельца (начальника) радиостанции.

3.11.	Перевод любительской радиостанции в более высокую категорию осуществляется на основании заявления и справки о сдаче ее владельцем (начальником) квалификационных экзаменов. При этом действующее разрешение на эксплуатацию подлежит переоформлению.

3.12.	Разрешение на эксплуатацию радиостанции коллективного пользования оформляется на имя ее начальника. У начальника коллективной радиостанции могут быть несколько заместителей. Если начальник и (или) заместители имеют разрешения на эксплуатацию индивидуальных радиостанций не ниже, чем категория коллективной радиостанции, то они предоставляют в региональное управление Госсвязьнадзора России при оформлении разрешения только заявление-анкету.

Если же эти лица имеют разрешение на эксплуатацию радиостанций более низкой категории, то они представляют в региональное управление Госсвязьнадзора России:

- заявление-анкету;

- справку о сдаче квалификационных экзаменов на соответствующую категорию.

3.13.	Оформление разрешений на право эксплуатации любительских радиостанций военнослужащими и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляется в соответствии с "Инструкцией о развитии радиолюбительства в Вооруженных Силах Российской Федерации", введенной в действие приказом министра обороны Российской Федерации от 24.12.96 № 34.

# 4. Порядок эксплуатации радиостанций

4.1.	Любительская радиостанция для коллективного пользования должна быть размещена так, чтобы ее эксплуатация была исключена в отсутствии начальника коллективной радиостанции, его заместителей или допущенных к самостоятельной работе лиц.

4.2.	Решением начальника коллективной радиостанции или его заместителей для самостоятельной работы на радиостанции могут быть допущены лица, имеющие разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции категории не ниже категории коллективной радиостанции. Все остальные лица (владельцы индивидуальных радиостанций более низких категорий, а также наблюдатели) могут работать на коллективной радиостанции только в присутствии начальника или его заместителей.

4.3.	Любительская радиостанция индивидуального пользования устанавливается по месту жительства ее владельца. Не разрешается установка любительской индивидуальной радиостанции в общежитиях, где в комнате проживает более одного человека (за исключением семейных), и в местах общего пользования коммунальных квартир.

4.4.	Начальник коллективной радиостанции имеет право допустить для работы на радиостанции любое лицо, имеющее разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции индивидуального пользования любой категории, выданное региональным управлением Госсвязьнадзора России. Это лицо может работать только в присутствии начальника коллективной радиостанции своим позывным в диапазонах частот, разрешенных для своей категории, либо позывным коллективной радиостанции по ее категории.

4.5.	Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции, выданное гражданину России региональным управлением Госсвязьнадзора России, действует на территории всей страны.

4.6.	При временном (сроком не более одного месяца) пребывании на территории другой области, края или республики, радиолюбителю разрешается работа без предварительного уведомления органов Госсвязьнадзора только в УКВ-диапазонах. При этом владелец радиостанции использует свой позывной сигнал с обязательной передачей через дробь цифры, соответствующей радиолюбительскому району, из которого он работает (при изменении местонахождения в пределах радиолюбительского района повторяет цифру своего района).

Например, RU6AAA/6- в любой области шестого района, RU6AAA/3- в любой области третьего района.

При изменении местонахождения в пределах своей области, края или республики дробь не передается.

При работе с подвижных объектов на суше необходимо дополнительно идентифицировать работу с подвижного объекта.

Например, RU6AAA/0/M.

4.7.	Разрешение на временный, сроком не более 12 месяцев, перенос радиостанции из одной области (края, республики) России в другую, связанный с выездом на соревнования, в радиолюбительские экспедиции или для экспериментов по любительской радиосвязи, выдается владельцу (начальнику) станции региональным управлением Госсвязьнадзора по месту жительства.

4.8.	При переезде на постоянное место жительства в другую область (край, республику) радиолюбитель обязан известить об этом региональное управление Госсвязьнадзора России, выдавшее ему разрешение и в течении месяца зарегистрировать разрешение на право эксплуатации радиостанции в региональном управлении Госсвязьнадзора по новому месту жительства с оплатой разового регистрационного или ежегодных эксплуатационных сборов в соответствии с пп. 3.7 и 3.8. При этом радиолюбитель вправе оформить новый позывной либо работать старым позывным, передавая через дробь номер радиолюбительского района. За радиолюбителем сохраняется право на оформление радиостанции той категории, которую он имел по прежнему месту жительства (без сдачи квалификационных экзаменов), на основании разрешения на эксплуатацию и справки регионального управления Госсвязьнадзора по прежнему месту жительства. Разрешение, не зарегистрированное по новому месту жительства в течение шести месяцев (без уважительных причин), считается недействительным.

4.9.	Разрешение на работу с борта судна (речное, морское) оформляется региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании:

- заявления радиолюбителя (Приложение 10);

- копии разрешения;

- письменного согласия капитана судна.

Документы должны поступить в региональное управление Госсвязьнадзора не позднее чем за месяц до предполагаемой даты начала работы с борта судна. При этом работа с борта судна должна быть идентифицирована: например, RU6AAA/MM. Любительские радиостанции должны эксплуатироваться с учетом требований техники безопасности (Приолжение 11).

# 5. Технические требования к любительским приемно-передающим радиостанциям

5.1.	В состав любительской радиостанции должны входить:

5.1.1.	Комплект передающей (приемно-передающей) аппаратуры, обеспечивающий работу в пределах диапазона частот и уровней мощности, указанных в разрешении на эксплуатацию. При совместном использовании любительской станции членами одной семьи передающая аппаратура станции должна обеспечивать возможность работы с уровнями мощности, указанными в разрешении каждого члена семьи.

5.1.2.	Приемная аппаратура.

5.1.3.	Антенные устройства с фидерными линиями (включая грозозащиту).

5.1.4.	Вспомогательные устройства для контроля параметров передающей аппаратуры.

5.1.5.	Инструменты и инвентарь.

5.2.	В зависимости от категории любительские радиостанции могут использовать следующие виды связи:

- телеграфия с амплитудной модуляцией;

- телефония с частотной модуляцией;

- цифровые.

Распределение перечисленных видов связи по полосам частот для различных категорий любительских радиостанций приведено в Приложении 1.

Вопросы выдачи разрешений на использование любительских радиостанций в режимах работы, не предусмотренных настоящей Инструкцией, рассматриваются Главгоссвязьнадзором России в исключительных случаях по ходатайству регионального управления Госсвязьнадзора и радиолюбительской организации.

5.3.	Передатчики любительских радиостанций должны удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к стабильности частоты, определяемой как абсолютный уход частоты в течение 15 минут с момента вхождения в связь:

5.3.1.	Для станций 1-й и 2-й категорий в диапазонах ниже 30 МГц- не более 300 Гц, в УКВ-диапазонах- не более 1000 Гц;

5.3.2.	Для станций 3-й категории в диапазонах 1,8; 3,5 и 21 МГц- не более 500 Гц, в диапазоне 28 МГц- не более 2000 Гц, в УКВ- диапазонах- не более 10 кГц.

5.4.	Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиками любительских станций, должна быть:

5.4.1.	Для передатчиков мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц- на 30 дБ ниже мощности основного излучения;

5.4.2.	Для остальных передатчиков в диапазонах ниже 30 МГц- на 40 дБ ниже мощности основного излучения но не более 50 мВт;

5.4.3.	Для передатчиков, работающих в УКВ диапазонах 144, 430, и 1296 ГГц - не более 20 мкВт. В остальных УКВ диапазонах мощность побочных излучений любительских станций настоящей Инструкцией не регламентируется.

5.5.	Мощность передатчиков любительских станций измеряется на согласованной пассивной нагрузке (эквиваленте антенны). Уровни предельно допустимой мощности в зависимости от категории станции и диапазонов (полос) частот приведены в Приложении 1.

5.6.	Для настройки, проверки и измерения параметров радиопередающей аппаратуры на станции должен быть эквивалент антенны. Конструкция эквивалента должна обеспечивать его подключения к антенному выходу передатчика любительской станции и проведения измерений на нем выносным ВЧ-вольтметром. Станция, использующая однополосную модуляцию (ОБП), должна быть оснащена двухтональным звуковым генератором любой конструкции, в том числе встроенным в передатчик радиостанции.

5.7.	Конструкция станции должна обеспечивать ее безопасное обслуживание и исключать возможность поражения окружающих электрическим током.

5.8.	Установка наружных антенн любительской станции на крышах зданий должна быть согласована с жилищно-эксплуатационными или административными органами, в ведении которых находятся эти здания. Ответственность за безопасность работ по установке, ремонту и настройке антенных сооружений любительской станции несет ее владелец (начальник).

Владельцы индивидуальных станций отвечают за сохранность кровли зданий в местах расположения мачт, опор и креплений, принадлежащих им антенных сооружений, а также за безопасность этих сооружений для окружающий.

# 6. Правила любительской радиосвязи

6.1.	Любительская радиостанция может работать на передачу на любой из частот в пределах частотных полос, соответствующих ее категории (Приложение 1). Владельцы (операторы) любительских радиостанции обязаны рабочие частоты так, чтобы весь спектр излучаемого сигнала при любых изменениях частоты (в том числе из-за нестабильности частоты) всегда находился в пределах любительских диапазонов и полос частот, отведенных для данного вида работы.

Любительская радиостанция должна использовать минимальную мощность передачи, необходимого для проведения желаемого вида связи.

6.2.	При работе в полосах частот, используемых радиолюбителями на вторичной основе, владельцы любительских радиостанции не должны создавать помех работе радиостанции первичной службы и обязаны либо немедленно изменить рабочую частоту, либо прекратить работу на передачу в случае претензий на помехи.

6.3.	В пределах выделенных частотных полос любительские радиостанции могут устанавливать радиосвязь только с любительскими радиостанциями (кроме случаев, оговоренных в п. 11.1). Разрешается проводить радиосвязь через базовые наземные ретрансляторы, бортовые ретрансляторы любительских ИСЗ, а также радиосвязь роботами-ответчиками, имеющимися на борту таких ИСЗ.

Радиосвязь с другими радиостанциями (служебными и т.п.) допускается только в случае передачи последними сигналов бедствия (SOS, MAYDAY) на частотах любительских частотных полос. А каждой такой радиосвязи владелец (начальник) любительской радиостанции уведомляет региональное управление Госсвязьнадзора России.

6.4.	Владельцы (операторы) любительских радиостанции обязаны называть позывной сигнал своей радиостанции в начале и при полном окончании каждого сеанса радиосвязи, а при длительных сеансах связи повторять свой позывной сигнал не реже одного раза в 5 минут.

Владельцы (операторы)  радиостанций, участвующие в спортивном меропиятии, должны называть свой позывной сигнал так часто, как этого требуют правила данного спортивного мероприятия, но не реже одного раза в 5 минут.

При изменении рабочей частоты владелец (оператор) радиостанции обязан называть свой позывной сигнал в начале работы на новой частоте. Невыполнение этого требования, а также повторение своего позывного сигнала на одной и той же частоте с интервалом, превышающим 5 минут, квалифицируется как работа без позывного сигнала.

6.5.	Знаки позывного сигнала любительской радиостанции должны передаваться раздельно и четко. При телефонной радиосвязи рекомендуется передавать буквы позывного при помощи слов фонетического алфавита (Приложение 12). При передаче позывных следует избегать применение сокращенных, уменьшительных и иных производных форм фонетического алфавита.

6.6.	Во время радиосвязи владельцам (операторам) любительских радиостанции разрешается производить обмен информацией только по вопросам радиолюбительства и радиоспорта, по техническим данным аппаратуры любительских радиостанций, погодным условиям и условиям распространением радиоволн. Следует ограничиваться замечаниями личного характера, передача которых через службу общественной электросвязи в следствие небольшой важности не оправдывается (ст. 32 Р.Р.).

Радиообмен в пределах указанной тематики ведется открытым текстом с применением выражений Q-кода (Приложение 13) и радиолюбительского кода (Приложение 14).

6.7.	Запрещается:

6.7.1.	Передача информации, содержащей государственную и служебную тайну.

6.7.2.	Применение шифров, условных кодов и произвольных сокращений, за исключение сокращений и кодов, упомянутых в п. 6.6, а также сокращений, утвержденных в установленном порядке Главгоссвязьнадзора России или региональными управлениями Госсвязьнадзора для мероприятий областного, краевого и республиканского статуса.

6.7.3.	Передача ложных или вводящих в заблуждение сообщений.

6.7.4.	Работа без позывных или неприсвоенными позывными сигналами.

6.7.5.	Допуск на радиостанцию посторонних лиц.

6.7.6.	Работа на передачу с уровнем мощности, превышающем предельно допустимые мощность для данной категории радиостанции и диапазонов (полосы) частот.

6.7.7.	Работа в диапазонах (полосах) частот и видами излучений, непредусмотренными категорией радиостанции.

6.7.8.	Ведение переговоров, выходящих за рамки тематики, указанной в п. 6.6., обсуждение в эфире политики, религии, секса, коммерции.

6.7.9.	Употребление во время связи непристойных и оскорбительных выражений.

6.7.10.	Передача радиовещательных программ, звукового сопровождения телевизионных программ, музыкальных записей и всякого рода рекламы.

6.7.11.	Эксплуатация любительских радиостанции, не отвечающих техническим требованиям и правилам техники безопасности.

6.7.12.	Использование международных сигналов бедствия SOS или MAYDAY (за исключением чрезвычайных ситуаций).

6.7.13.	Нарушение режима использования диапазонов (полос) частот, выделенных для любительским радиостанциям на вторичной основе.

6.7.14.	Использование любительских радиостанций для передачи сообщений от (для) третьих лиц (кроме случаев, оговоренных в п. 11.1).

6.7.15.	Работа любительской радиостанции, создающей помехи работе телевизионных приемников промышленного изготовления, подключенных к настроенным и согласованным наружным телевизионным антеннам. Владельцы (операторы) любительских радиостанции должны проявлять инициативу в обнаружении и устранении помех.

6.7.16.	Работа в эфире на любительской радиостанции в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

6.8.	Во всех случаях, не оговоренных в настоящей Инструкции, владельцы (операторы) любительских радиостанции должны следовать общепринятому радиолюбительскому этикету, проявлять в ходе радиосвязи взаимную вежливость, выдержку и такт.

# 7. Позывные сигналы любительских радиостанций

7.1.	Любительским радиостанциям присваиваются позывные сигналы в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи.

7.2.	Радиолюбитель России может иметь только один российский позывной сигнал на постоянной основе.

7.3.	Главгоссвязьнадзор России осуществляет:

7.3.1.	Выдачу позывных сигналов для работы со следующих территорий:

- Антарктида;

- остров Малый Высоцкий;

- архипелаг Земля Франца-Иосифа.

7.3.2.	Выдачу позывных для коллективных радиостанций, имеющих федеральный статус.

7.3.3.	Выдачу специальных позывных сигналов разового использования для любительских радиостанций на время проведения мероприятий, имеющих всероссийский и международный статус.

7.3.4.	Выдачу специальных позывных сигналов для участия в международных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ (только для коллективных и индивидуальных радиостанций 1-й категории) на основании заявки (Приложение 15).

7.3.5.	Выдачу позывных сигналов для участия в очных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ, имеющих всероссийский статус.

7.3.6.	Выдачу позывных сигналов для иностранных радиолюбителей. в том числе из стран СНГ.

Документы на оформление специальных позывных сигналов должны представляться в Главгоссвязьнадзор России через региональные управления не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты начала работы специальным позывным сигналом в эфире.

За оформление разрешений на использование специальных позывных сигналов (пп. 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6) взымается плата в соответствии с действующими тарифами.

7.4.	Региональные управления Главгоссвязьнадзора России осуществляют:

7.4.1.	Выдачу постоянных (регулярных) позывных сигналов для любительских радиостанций в соответствии с "Инструкцией о порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям". Любительским радиостанциям индивидуального и коллективного пользования присваиваются шестисимвольные позывные сигналы. Радиолюбитель, имеющий разрешение на право эксплуатации радиостанции 1-й категории, может при желании заменить шестисимвольный позывной на новый пятисимвольный. Замена производится региональным управлением Госсвязьнадзора России на основании личного заявления радиолюбителя и справки о сдаче квалификационного экзамена на 1-ю категорию. Регулярные позывные сигналы выдаются индивидуальным и коллективным радиостанциям строго в порядке латинского алфавита. Просьбы о присвоении какого-либо особого позывного не рассматриваются.

7.4.2.	Выдачу позывных сигналов для работы с борта судна (Речного, морского).

7.4.3.	Выдачу специальных позывных сигналов разового использования для любительских радиостанций на время проведения мероприятий областного, краевого и республиканского статуса (слеты, юбилеи и т.п.). Специальные позывные сигналы должны быть шестисимвольными и иметь следующую форму: UE (префикс) + цифра и буква, соответствующие условному территориальному делению (Приложение 16) + двухзначная буквенная приставка.

Например, для Красноярского края: UE0AAA - UE0AAZ.

Решение о необходимости выдачи таких позывных сигналов принимается региональными управлениями Госсвязьнадзора России самостоятельно. Во время проведения соревнований использование специальных позывных с префиксом UE запрещается.

За оформление разрешений на использование специальных позывных сигналов взымается плата в соответствии с действующими тарифами.

# 8. Документация любительской радиостанции

На каждой любительской радиостанции должны находиться:

- разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции установленной формы, выданное региональным управлением Госсвязьнадзора России;

- настоящая Инструкция;

- аппаратный журнал.

- В аппаратном журнале должна фиксироваться следующая информация:

- дата проведения радиосвязи;

- время начала радиосвязи (всемирное координированное - UTC), а для длительных (более 10 минут) радиосвязей еще и время их окончания;

- полоса частот и вид работы;

- оценка сигнала RST или RS (переданная и принятая).

В аппаратный журнал можно не вносить информацию о радиосвязях при участии в соревнованиях. В этом случае в нем делается запись о периоде работы и числе проведенных радиосвязей. Записи о связях, проведенных в соревнованиях, хранятся вместе с аппаратным журналом.

Допускается ведение аппаратного журнала на магнитных носителях.

Радиостанция и аппаратный журнал должны быть доступными для инспектирования по требованию представителей регионального управления Госсвязьнадзора России.

Срок хранения аппаратных журналов - не менее трех лет (с момента внесения в него последней записи о радиосвязи).

При работе в УКВ-диапазоне с использованием носимой или возимой радиостанции ведение аппаратного журнала и наличие данной Инструкции не обязательно.

# 9. Оформление иностранным радиолюбителям временных разрешений на работу в эфире с территории России

Оформление временных разрешений иностранным радиолюбителям (включая радиолюбителей из стран - членов СНГ) осуществляет Госсвязьнадзор России.

Для получения разрешений необходимо предъявить:

- анкету-заявление радиолюбителя (Приложение 17);

- копию разрешения (лицензии).

Желательно иметь рекомендательное письмо от национальной радиолюбительской организации.

Документы подаются не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты начала работы радиостанции.

Разрешение выдается на срок не более 1 года.

За оформление разрешения взымается плата в соответствии с действующими тарифами.

# 10. Работа и оформление радиолюбительских ретрансляторов
УКВ-диапазона

Радиолюбительский ретранслятор- приемно-передающая радиостанция, которая работает в автоматическом режиме и способна в режиме полного дуплекса излучать сигналы, принятые ею на частоте, отстоящей от частоты передачи на 600 кГц.

Радиолюбительские ретрансляторы могут быть установлены любым радиолюбителем либо коллективом радиолюбителей.

Оформление разрешения на установку радиолюбительского ретранслятора с выдачей позывного сигнала и номера рабочего канала осуществляет Главгоссвязьнадзор России на основании заявки (Приложение 18), поступившей через региональное управление Госсвязьнадзора России.

Для радиолюбительских ретрансляторов могут быть использованы нижеуказанные частоты приема-передачи:

| № рабочего канала | Частота приема, кГц | Частота передачи, кГц |
| --- | --- | --- |
| R0 | 145000 | 145600 |
| R1 | 145025 | 145625 |
| R2 | 145050 | 145650 |
| R3 | 145075 | 145675 |
| R4 | 145100 | 145700 |
| R5 | 145125 | 145725 |
| R6 | 145150 | 145750 |
| R7 | 145175 | 145775 |
| R8 | 145200 | 145800 |

Мощность радиолюбительских ретрансляторов может достигать 100 Вт; используемый вид связи - FM (частотная модуляция - F3E).

Оформление разрешения на эксплуатацию радиолюбительского ретранслятора осуществляет региональное управление Госсвязьнадзора России на имя лица, ответственного за его эксплуатацию, на основании акта приемки (Приложения 19, 20). Срок действия разрешения- 5 лет.

За оформление разрешения на установку и эксплуатацию радиолюбительского ретранслятора взымается плата в соответствии с действующими тарифами. Эксплуатационный сбор взымается ежегодно.

# 11. Использование любительских радиостанций в чрезвычайных ситуациях

11.1.	Любительские радиостанции могут быть использованы для организации радиосвязи в чрезвычайных ситуациях как внутри страны, так и с зарубежными странами с правом передачи информации от (для) третьих лиц в соответствии с Регламентом радиосвязи (Резолюция № 640) и международными договоренностями и соглашениями.

11.2.	По согласованию с Главгоссвязьнадзором России создана Радиолюбительская аварийная служба (РАС), в которую входят коллективные и индивидуальные радиостанции, владельцы которых изъявляют желание оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях. Процедура работы любительских радиостанций РАС в чрезвычайных ситуациях регламентируется отдельными документами.

11.3.	Во время чрезвычайных ситуаций все любительские радиостанции должны оказывать содействие радиостанциям РАС.

# 12. Использование любительских радиостанций в соревнованиях по очным видам радиоспорта и для радиоуправления моделями

12.1.	Для обеспечения соревнований по спортивной радиопеленгации ("охоте на лис") разрешается использование не более шести передатчиков мощностью до 5 Вт каждый, работающих в телеграфном или телефонном режиме в диапазонах 3500-3650 кГц и 144-146 МГц.

Радиопередатчикам для спортивной радиопеленгации присваиваются следующие позывные сигналы:

| № | Назначение | Позывные сигналы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | телеграф | телефон |
| 1 | привод | MO (MOТ) | "лиса" |
| 2 | "лиса-1" | MOE | "лиса первая" |
| 3 | "лиса-3" | MOI | "лиса вторая " |
| 4 | "лиса-4" | MOS | "лиса третья" |
| 5 | "лиса-5" | MOH | "лиса четвертая" |
| 6 | "лиса-6" | MO5 | "лиса пятая" |

12.2.	Разрешение на использование любительских радиостанций в соревнованиям по очным видам радиоспорта оформляется региональным управлением Госсвязьнадзора России на имя председателя технической комиссии, начальника трассы или другого ответственного лица, назначенного проводящей соревнования организацией.

12.3.	Для обеспечения соревнований по радиомногоборью разрешается использовать радиостанции мощностью до 5 Вт, работающие в телеграфном или телефонном режиме в диапазонах частот 1830-193 и 3500-3650 кГц.

Позывные для соревнований по радиомногоборью выдаются на имя ответственного лица, назначенного организацией, проводящей соревнования, региональным управлением Госсвязьнадзора России по следующей форме:

UE (префикс) + цифра и буква, соответствующая условному территориальному делению (Приложение 16) + двухбуквенная приставка.

Например: UE3AAB.

12.4.	Для радиоуправления моделями разрешается использовать радиопередатчики, работающие в диапазонах (полосах) частот 28000-28200 кГц и 144-146 МГц мощностью не более 1 Вт с занимаемой полосой частот не более 25 кГц и в полосе частот 26957-27283 кГц мощностью не более 0.5 Вт с занимаемой полосой не более 20 кГц. Упомянутые радиопередатчики должны использоваться исключительно для передачи команд управления моделями. Использование таких передатчиков для радиосвязи категорически воспрещается.

Оформление документов для получения разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию передатчиков для радиоуправления моделями производится региональными управлениями Госсвязьнадзора России, для чего моделист-конструктор должен представить в региональное управление Госсвязьнадзора России заявление-анкету и фотокарточку размером 4.5 x 6 см.

# 13. Оформление разрешения на ввоз любительских радиостанций

Разрешение на ввоз на территорию Российской Федерации радиолюбительской аппаратуры выдается Главгоссвязьнадзором России на основании:

- заявки с указанием фирмы-изготовителя, наименования и типа оборудования и его технических характеристик;

- копии разрешения на право эксплуатации любительской станции;

- экспертизы представленных технических характеристик ввозимого оборудования на соответствие действующим в России ГОСТам и нормам на параметры излучения.

В год радиолюбителю разрешается ввоз не более трех любительских радиостанций, а именно: стационарной, мобильной, носимой.

# 14. Меры, применяемые к владельцам (начальникам) любительских радиостанций за нарушение требований настоящей Инструкции

14.1.	За изготовление (приобретение), использование любительских радиостанций без разрешения органов Госсвязьнадзора России, а также за передачу или продажу любительских радиостанций лицам, не имеющим соответствующего разрешения Госсвязьнадзора России, владельцы этих радиостанций в зависимости от характера допущенных ими нарушений несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

14.2.	За нарушение требований настоящей Инструкции в тех случаях, когда эти нарушения не влекут за собой ответственности в соответствии с действующим законодательством, к владельцам (начальникам) любительских радиостанций применяются следующие меры:

14.2.1.	Предупреждение за нарушение пунктов 3.1, 4.6, 4.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7.7, 6.7.10, 6.7.12, 6.7.13, 6.7.14, 6.7.15, 6.7.16 настоящей Инструкции.

14.2.2.	Закрытие любительской радиостанции на срок от трех месяцев до одного года за повторное нарушение пунктов, указанных в п. 14.2.1, и за нарушение пунктов 6.7.4, 6.7.5, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.9.

14.2.3.	Аннулирование разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции за нарушение пунктов 3.9, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.3 настоящей Инструкции.

Вопрос о выдаче нового разрешения в этом случае может рассматриваться не ранее чем через два года (с пересдачей экзаменов).

14.3.	Меры, перечисленные в п. 14.2, налагаются старшими государственными инспекторами Госсвязьнадзора России на основании фактов вскрытых ими нарушений.

14.4.	Наложение той или иной санкции региональным управлением Госсвязьнадзора России производится в виде соответствующего предписания владельцу (начальнику) любительской радиостанции, допустившей нарушение.

Владелец (начальник) любительской радиостанции обязан выполнить решение регионального управления Госсвязьнадзора России по получении им письменного предписания о закрытии станции и сдать разрешение на право ее эксплуатации.

14.5.	Владелец (начальник) любительской радиостанции может обжаловать решение регионального управления Госсвязьнадзора России в Главгоссвязьнадзоре России, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

# Приложение 1. 
Диапазоны (полосы) частот, допустимые мощности и виды радиосвязи, разрешенные любительским радиостанциям

Порядок и условия использования конкретных полос частот средствами любительской и любительской спутниковой служб определяется "Таблицей распределения полос частот между радиосредствами Российской Федерации". Любительским радиостанциям Российской Федерации разрешается использовать для связи перечисленные ниже диапазоны (полосы) частот:

| Частоты ниже 30 МГц (КВ-диапазон) | Частоты выше 30 МГц (УКВ-диапазон) |
| --- | --- |
| 1830-1930 кГц | 144-146 МГц |
| 3500-3650 кГц 3650-3800 кГц | 430-440 МГц 435-438 МГц |
| 7000-7100 кГц | 1260-1300 МГц |
| 10100-10150 кГц | 2400-2450 МГц |
| 14000-14250 кГц 14250-14350 кГц | 5650-5670 МГц |
| 18068-18168 кГц | 10.0-10.5 ГГц |
| 21000-21450 кГц | 24.00-24.05 ГГц 24.05-24.25 ГГц |
| 24890-24990 кГц | 47.0-47.2 ГГц |
| 28800-29700 кГц | 75.5-76.0 ГГц |
|  | 119.98-120.02 ГГц |
|  | 142-144 ГГц 144-149 ГГц |
|  | 241-250 ГГц |

Полоса частот 1830-1930 кГц может использоваться для работы любительских радиостанций мощностью не более 5 Вт (в отдельных случаях до 10 Вт) на вторичной основе.

Полоса частот 3500-3650 кГц может использоваться любительской службой.

Полоса частот 3650-3800 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 7000-7100 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучения космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВТ/м2.

Полоса частот 10100-10150 кГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 14000-14250 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучения космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВТ/м2.

Полоса частот 14250-14350 кГц может использоваться любительской службой.

Полоса частот 18068-18168 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 21000-14450 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучения космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВТ/м2.

Полоса частот 24890-24990 кГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 28-29.7 МГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Плотность потока мощности излучения космических станций любительской спутниковой службы у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВТ/м2.

Полоса частот 144-146 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.

Полоса частот 430-440 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе с учетом территориальных ограничений в полосе 430-433 МГц.

Полоса частот 435-438 МГц может использоваться на вторичной основе любительской спутниковой службой.

Полоса частот 1260-1300 МГц может использоваться любительской службой с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях (для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке.

Полоса частот 2400-2450 МГц может использоваться любительской спутниковой службой на вторичной основе.

Полоса частот 5650-5670 МГц может использоваться любительской спутниковой службой с мощностью передатчиков не более 5 Вт на вторичной основе.

Полоса частот 10000-10500 МГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 24-24.05 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 24.05-24.25 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 47-47.2 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Полоса частот 75.5-76.0 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Полоса частот 119.98-120.0 ГГц может использоваться любительской службой на вторичной основе.

Полоса частот 144-149 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 241-248 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами на вторичной основе.

Полоса частот 248-250 ГГц может использоваться любительской и любительской спутниковой службами.

Таблица 1

| Категория и вид использования радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции | 5 | 1830-1850 | CW |
| индивидуального |  | 1850-1900 | SSB, CW |
| и коллективного |  | 1900-1930 | AM, CW |
| пользования | 5 | УКВ диапазон |  |
| 4-й категории |  |  |  |
| Радиостанции | 5 | 1830-1850 | CW |
| индивидуального |  | 1850-1900 | SSB, CW |
| и коллективного |  | 1900-1930 | AM, CW |
| пользования |  | 3500-3650 | CW |
| 3-й категории |  | 3650-3700 | CW |
|  |  | 21000-21450 | CW |
|  |  | 28000-28050 | CW |
|  |  | 28050-28150 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 28150-28200 | CW |
|  |  | 28200-28700 | SSB, CW |
|  |  | 28700-29200 | SSB, AM, CW |
|  |  | 29200-29300 | FM, AM, SSB, CW |
|  |  | 29520-29700 | FM, SSB, CW |
|  | 5 | УКВ диапазон |  |
| Радиостанции | 5 | 1830-1840 | CW |
| индивидуального |  | 1840-1930 | SSB, CW |
| и коллективного |  | 1900-1930 | AM, CW |
| пользования | 50 | 3500-3580 | CW |
| 2-й категории |  | 3580-3600 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 3600-3620 | SSB, Цифровая связь, CW |
|  |  | 3620-3650 | SSB, CW |
|  |  | 3650-3700 | SSB, CW |
|  |  | 7000-7035 | CW |
|  |  | 7035-7040 | Цифровая связь, СW |
|  |  | 7040-7045 | SSB, Цифр,связь, CW |
|  |  | 7045-7100 | SSB, CW |
|  |  | 14000-14070 | CW |
|  |  | 14070-14100 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 14100-14112 | Цифровая связь, SSB, CW |
|  |  | 14112-14350 | SSB, CW |
|  |  | 14225-14235 | SSTV, FAX |
|  |  | 18068-18100 | CW |
|  |  | 18100-18110 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 18110-18168 | SSB, CW |
|  |  | 21000-21080 | CW |
|  |  | 21080-21120 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 21120-21150 | CW |
|  |  | 21150-21450 | SSB, CW |
|  |  | 24890-24920 | CW |
|  |  | 24920-24930 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 24930-24990 | SSB, CW |
|  |  | 28000-28050 | CW |
|  |  | 28050-28150 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 28150-28200 | CW |
|  |  | 28200-28700 | SSB, CW |
|  |  | 28700-29200 | SSB, AM, CW |
|  |  | 29200-29300 | FM, AM, SSB, CW |
|  |  | 29300-29520 | SSB (канал приема сигналов с ИСЗ) |
|  |  | 29520-29700 | FM, SSB, CW |
|  | 5 | УКВ диапазон |  |

Продолжение таблицы 1

| Категория и вид использования радиостанции | Мощность, Вт | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиостанции | 10 | 1830-1840 | CW |
| индивидуального |  | 1840-1900 | SSB, CW |
| и коллективного |  | 1900-1930 | AM, CW |
| пользования | 200 | 3500-3580 | CW |
| 1-й категории |  | 3580-3600 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 3600-3620 | SSB, Цифровая связь, CW |
|  |  | 3620-3650 | SSB, CW |
|  |  | 3650-3800 | SSB, CW |
|  |  | 7000-7035 | CW |
|  |  | 7035-7040 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 7035-7045 | SSTV |
|  |  | 7040-7045 | SSB, Цифровая связь, СW |
|  |  | 7045-7100 | SSB, CW |
|  |  | 10100-10140 | CW |
|  |  | 10140-10150 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 14000-14070 | CW |
|  |  | 14070-14100 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 14100-14112 | Цифровая связь, SSB, CW |
|  |  | 14112-14350 | SSB, CW |
|  |  | 14225-14235 | SSTV, FAX |
|  |  | 18068-18100 | CW |
|  |  | 18100-18110 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 18110-18168 | SSB, CW |
|  |  | 21000-21080 | CW |
|  |  | 21080-21120 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 21120-21150 | CW |
|  |  | 21150-21450 | SSB, CW |
|  |  | 21335-21345 | SSTV |
|  |  | 24890-24920 | CW |
|  |  | 24920-24930 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 24930-24990 | SSB, CW |
|  |  | 28000-28050 | CW |
|  |  | 28050-28150 | Цифровая связь, CW |
|  |  | 28150-28200 | CW |
|  |  | 28200-28700 | SSB, CW |
|  |  | 28675-28685 | SSTV |
|  |  | 28700-29200 | SSB, AM, CW |
|  |  | 29200-29300 | FM, AM, SSB, CW |
|  |  | 29300-29520 | SSB (канал приема сигналов с ИСЗ) |
|  |  | 29520-29700 | FM, SSB, CW |
|  | 5 | УКВ диапазон |  |

Таблица 2. УКВ-диапазон

| Категория и вид использования радиостанции | Полоса частот, кГц | Вид радиосвязи |
| --- | --- | --- |
| Радиостанции | 144000-144150 | СW |
| индивидуального | 144150-144500 | SSB, CW |
| и коллективного | 144500-145800 | FM |
| пользования | 145800-146000 | SSB, CW |
| 4-й, 3-й, 2-й и 1-й | 144625-144675 | Цифровая связь |
| категорий | 430000-432150 | CW |
|  | 432150-432500 | SSB, CW |
|  | 432500-435000 | FM |
|  | 435000-438000 | SSB, CW |
|  | 438000-440000 | FM |
|  | 433625-433725 | Цифровая связь |
|  | 438025-438175 | Цифровая связь |
|  | 1260000-1270000 | SSB, CW |
|  | 1270000-1296000 | FM |
|  | 1296000-1296150 | CW |
|  | 1296150-1297000 | SSB, CW |
|  | 1297000-1300000 | FM |

Примечания к таблицам 1 и 2.

1.	Если для отдельных полос частот перечислено несколько разрешенных видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово “приоритет” понимается как несоздание помех станциями, использующими вид излучения, указанный вторым или третьим.

2.	SSB-	однополосная модуляция с полностью или частично подавленной несущей (классы J3E, R3E) с шириной полосы 3 кГц;

CW-	телеграфия с амплитудной модуляцией (класс A1A) с шириной полосы 100 Гц;

AM-	двухполосная телефония с амплитудной модуляцией (класс A3E) с шириной полосы 6 кГц;

FM-	телефония с частотной модуляцией (класс F3E). В КВ диапазоне ширина полосы 6 кГц, в УКВ диапазоне ширина полосы 25 кГц.

SSTV-	черно-белое или цветное телевидение с медленной разверткой, класс излучения- J2F;

“Цифровая связь” подразумевает виды работ- RTTY (бодо), AMTOR, PACTOR, CLOVER, ASCII, PACKET RADIO.

3.	При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц используется нижняя боковая полоса (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц- верхняя боковая полоса (USB)

4.	Радиолюбителям рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с  местными радиостанциями в международных “DX” участках:

1830-1835 кГц, 1840-1845 кГц, 1907-1913 кГц,

3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц,

7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц,

10100-10105 кГц,

14000-14025 кГц, 14190-14200 кГц,

18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц,

21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц,

24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц,

28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц

и участке приема информации с борта ИСЗ:

29300-29520 кГц.

В международных соревнованиях разрешается использование участка 1830-1840 кГц для работы SSB.

5.	Радиосвязи с отражением от Луны проводятся в полосах:

144000-144010 кГц, 432000-432010 кГц, 1296000-1296110 кГц.

6.	Работа в полосе частот 50-54 МГц категорически запрещается.

# Приложение 2. 
Список вопросов для приема экзаменов для выдачи разрешения на эксплуатацию любительских радиостанций 3-й и 4-й категорий

Основы электро- и радиотехники

1.	Источники питания радиоаппаратуры и их применение:

а)	постоянного тока (батареи, аккумуляторы, их устройство);

б)	переменного тока (сетевые источники, их напряжение, промышленная частота).

2.	Понятие о токе, напряжении, мощности - потребляемая мощность от источника питания, выходная мощность по высокой частоте. Единицы измерения тока, напряжения, мощности. Понятие об активной (Ватты) и реактивной (Вольт-Амперы) мощности. Закон Ома.

3.	Понятие об изоляторах, сопротивлении (активное, реактивное) и проводимости:

а)	активное сопротивление (резисторы)- единица измерения, рассеиваемая мощность, схемы соединения (последовательное, параллельное, особенности соединений;

б)	реактивное сопротивление- электрическая емкость (конденсатор), единица измерения, устройство, типы (керамические, слюдяные, электролитические, воздушные), использование, схемы соединения (последовательное и параллельное), их особенности;

в)	индуктивность (самоиндукция), единица измерения, устройство (катушка индуктивности, трансформатор);

г)	проводимость- проводники, полупроводники, единицы измерения проводимости.

4. Радиоволны (радиоволны как электромагнитные колебания; скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны; поляризация, частота, единица измерения, длина волны, частота).

5.	Понятие об амплитудной модуляции сигнала; несущая частота; звуковая частота, боковые полосы частот, необходимая ширина полосы частот; однополосная модуляция.

6.	Диод (применение диодов: выпрямитель, стабилитрон).

7.	Понятие о транзисторе (знать, что транзистор может быть использован как усилитель или как генератор).

8.	Резонансные цепи (последовательный и параллельный колебательные контуры), их применение.

9.	Фильтры нижних и верхних частот, полосовой и заграждающий фильтры (знать только о применении).

10.	Приемники (типы: супергетеродинный приемник с одним преобразованием, приемник прямого усиления, блок-схемы CW-приемника, AM-приемника, SSB-приемника).

11.	Принципы работы отдельных узлов- только на уровне блок-схемы: высокочастотный усилитель, генераторы фиксированной и изменяющейся частоты, преобразователь частоты, усилитель промежуточной частоты, детектор, телеграфный гетеродин, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка частоты, источники питания.

12.	Передатчики (CW-, SSB-передатчики, работа следующих узлов: преобразователь, генератор (кварцевый и с самовозбуждением), буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, SSB-модулятор, источники питания- только на уровне блок-схем).

13.	Характеристики передатчика (понятие о стабильности частоты, полосе излучаемых радиочастот, боковых полосах частот, выходной мощности, гармонике и побочных излучениях).

14.	Антенны и линии передачи (типы антенн- только конструкция, направленность, поляризация: полуволновый диполь с центральным питанием, четвертьволновая вертикальная антенна, волновой канал).

15.	Подключение антенн (коаксиальный кабель: преимущества и недостатки, конструкция и использование).

16.	Согласование антенн с передатчиком, блоки настройки антенны.

17.	Частотный спектр и распространение радиоволн (понятие о слоях ионосферы и их влиянии на распространение коротких волн; о замираниях, тропосфере и влиянии погодных условий на распространение КВ- и УКВ-сигналов; знать соотношение между частотой и длиной волны).

18.	Измерения (как производятся измерения частоты, постоянного и переменного тока, напряжения и мощности, сопротивления, средней мощности, радиочастоты, пиковой мощности огибающей).

19.	Измерительные приборы (универсальный измерительный прибор, измеритель коэффициента стоячей волны, абсорбционный волномер, эквивалент нагрузки).

20.	Помехи от работы передатчика приему телевидения, вещательных станций, аудиотехнике.

21.	Причины помех: побочное излучение передатчика, проникновение сигнала через антенный вход, помехи от прямого излучения, от сети питания.

22.	Меры для подавления помех (использование фильтров в любительских радиостанциях, телевизорах и другой радиоаппаратуре, экранирование).

23.	Безопасность при работе с электричеством (человеческое тело и электрический ток, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении током, опасные напряжения).

24.	Потенциальные опасности в аппаратуре (высоковольтные цепи и заряженные конденсаторы).

25.	Молнии (опасность и меры защиты).

Основы работы в эфире

1.	Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код- основные сокращения), фонетический алфавит.

2.	Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных).

3.	Порядок проведения радиолюбительских связей (типовая радиосвязь).

Национальные и международные правила любительской радиосвязи

1.	Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).

# Список для приема экзаменов для выдачи разрешений на эксплуатацию любительских радиостанций 1-й и 2-й категорий

1.	Электрическая проводимость и сопротивление. Проводник, полупроводник, изолятор, резистор, рассеиваемая мощность, температурный коэффициент; ток, напряжение мощность. Единицы измерения; электрическая энергия.

2.	Характеристики источников электричества: элементы и батареи (емкость батареи), электродвижущая сила, ток короткого замыкания, внутреннее сопротивление, выходное напряжение, последовательное и параллельное соединение элементов и батарей, сетевые источники питания.

3.	Электрическое поле: напряженность, единица измерения, экранирование.

4.	Магнитное поле: магнитное поле вокруг проводника с током, экранирование магнитных полей.

5.	Электромагнитное поле: радиоволны как электромагнитные волны, скорость распространения радиоволн и связь частоты и длины волны, поляризация.

6.	Синусоидальные сигналы: графическое представление, мгновенное, эффективное и среднее значения, амплитуда, период и частота, разность фаз.

7.	Несинусоидальные сигналы- аудиосигналы, сигналы прямоугольной формы. Графическое представление во времени, постоянная составляющая напряжения, первая гармоника, высшие гармоники.

8.	Модулированные сигналы: амплитудная, фазовая, частотная и однополосная модуляция, девиация и индекс модуляции, несущая частота, боковые полосы частот, ширина полосы частот, форма сигнала.

9.	Мощность и энергия: мощность синусоидальных сигналов, соотношение мощностей для положительных и отрицательных значений: 0, 3, 6, 10, 20 дБ, отношение мощностей входа/выхода в децибелах для последовательно включенных усилителей и/или аттенюаторов, согласование и условие максимальной передачи мощности, отношение между входной и выходной мощностью устройства, мощность на пике огибающей, коэффициент полезного действия по несущей частоте и питанию.

10.	Элементы электрических устройств (компонентов).

10.1.	Конденсатор (емкость, единица измерения Фарад, использование конденсаторов постоянной и переменной емкости: воздушные, слюдяные, керамические, электролитические- сравнительные характеристики, реактивное сопротивление, фазовые соотношения между напряжением и током, температурный коэффициент емкости, ток утечки.

10.2.	Катушка индуктивности- самоиндукция, единица измерения, влияние на самоиндукцию числа витков, диаметра и длины материала, из которого изготовлен магнитопровод,- только качественный подход; реактивное сопротивление, фазовые соотношения между током и напряжением, добротность, скин-эффект, потери в материале.

10.3.	Трансформаторы: идеальный трансформатор, соотношение между коэффициентом трансформации и отношением числа витков для напряжения, тока и сопротивления.

10.4.	Диоды, их применение: выпрямитель, стабилитрон, светодиод, варикап,- мощностные и температурные характеристики, обратное напряжение.

10.5.	Транзистор. Транзисторы p-n-p и n-p-n, коэффициент усиления, полевой транзистор с p-n переходом- n-канал и p-канал, транзистор по схеме с общим эмиттером, базой или коллектором, входное и выходное сопротивления перечисленных схем, способы задания смещения.

10.6.	Другие электронные устройства- радиолампы, простые цифровые схемы.

11.	Комбинации компонентов. Последовательное и параллельное включение резисторов, катушек, конденсаторов, трансформаторов и диодов, токи и напряжения в таких цепях, полные сопротивления таких цепей.

12.	Резонансные контуры и фильтры. Последовательный и параллельный колебательные контуры, полное сопротивление контура, частотная характеристика, резонансная частота, добротность контура, ширина полосы пропускания. Полосовой фильтр, фильтры нижних и верхних частот, полосовой фильтр и заграждающий фильтр на основе пассивных элементов и его частотная характеристика, П-фильтр, Т-образный фильтр, кварцевый резонатор.

13.	Источники питания. Схемы однополупериодного и двухполупериодного выпрямителей, мостовой выпрямитель, сглаживающий фильтр, стабилизаторы в низковольтных источниках питания.

14.	Усилители. Низкочастотный и высокочастотный усилители, коэффициент усиления, амплитудно-частотные характеристики и ширина полосы пропускания, напряжение смещения для классов A, AB, C, нелинейные искажения сигнала.

15.	Детекторы. Детектор амплитудно-модулированных сигналов, частотные детекторы, детекторы CW/SSB.

16.	Генераторы высокой частоты: факторы, влияющие на частоту и стабильность, LC-генератор, кварцевый генератор, генератор на гармониках.

17.	Фазовая автоподстройка частоты- петля управления со схемой фазового компаратора.

18.	Приемники. Супергетеродинный приемник с одним и двумя преобразованиями, блок-схемы CW-, AM-, SSB- и FM-приемников.

19.	Отдельные узлы приемников- высокочастотный усилитель, генератор фиксированной частоты, генератор изменяющейся частоты, преобразоваель частоты, усилитель промежуточной частоты, ограничитель, детектор, телеграфный гетеродин, кварцевый калибратор, низкочастотный усилитель, автоматическая регулировка усиления, измеритель силы сигналов, шумоподавитель.

20.	Характеристики приемников- избирательность по соседнему каналу, селективность, чувствительность, стабильность, зеркальный канал приема, взаимная модуляция, перекрестная модуляция.

21.	Передатчики с преобразованием частоты и без преобразования, умножение частоты, блок-схемы CW-, SSB- и FM-передатчиков.

22.	Отдельные узлы передатчиков- преобразователь, генератор, буферный каскад, предоконечный усилитель, умножитель частоты, усилитель мощности, выходной фильтр, частотный модулятор, SSB-модулятор, фазовый модулятор, кварцевый фильтр.

23.	Характеристики передатчиков. Стабильность частоты, полоса излучаемых радиочастот, боковые полосы частот, диапазон аудиочастот, нелинейность, выходное сопротивление, выходная мощность, коэффициент полезного действия, девиация частоты, индекс модуляции, CW-щелчки и "чириканье", паразитные излучения, излучение от корпуса передатчика.

24.	Антенны. Полуволновый диполь с центральным питанием, антенна с нижним или верхним питанием ("с конца"), петлевой вибратор, четвертьволновая вертикальная антенна, направленные антенны с пассивными элементами, параболическая антенна, диполь с режекторными контурами.

25.	Характеристики антенн. Распределение в антенне тока и напряжения, входное сопротивление в точке питания, емкостное или индуктивное входное сопротивление нерезонансной антенны, эффективная излучаемая мощность, соотношение прямого и обратного излучения, диаграммы излучения в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

26.	Линии передачи и их характеристики. Двухпроводная линия, коаксиальный кабель, волновод; волновое сопротивление, коэффициент укорочения, коэффициент стоячей волны, потери, симметрирующий трансформатор, четвертьволновая линия как трансформатор сопротивлений, незамкнутая и замкнутая линии как резонансные цепи, блоки настройки антенны.

27.	Распространение коротких радиоволн: слои ионосферы, критические частоты, влияние солнечного излучения на ионосферу, максимальная используемая частота, земная волна, пространственная волна, угол излучения и "скачок", замирания, тропосфера, влияние высоты антенны на дальность передачи- радиогоризонт, температурная инверсия, спорадическое E-прохождение, авроральное прохождение.

28.	Измерения и наблюдения на осциллографе. Измерения постоянного и переменного тока, ошибки измерения; влияние на точность измерения частоты и формы сигнала, входного сопротивления измерительных приборов; измерение коэффициента стоячей волны, наблюдение формы огибающей радиосигнала; измерение частоты передатчика и резонансной частоты контура.

29.	Измерительные приборы: электромагнитные приборы, универсальный измерительный прибор, рефлектометр мостового типа, частотомер, абсорбционный волномер, гетеродинный индикатор резонанса, осциллограф.

30.	Помехи в электронном оборудовании: блокирование, интермодуляция, детектирование в аудиоцепях; причины возникновения помех- напряженность поля передатчика, побочные излучения передатчика, проникновение помех в аппаратуру- через антенный вход, через другие подключенные линии, прямым излучением по цепи питания.

31.	Способы предотвращения помех- использование фильтров, развязывающих устройств, экранов.

32.	Безопасность при работе с электричеством. Электропроводность человеческого тела, опасные напряжения и токи, предотвращение поражения электрическим током, первая помощь при поражении электрическим током- опасность и методы защиты. Молниезащита оборудования: разрядники, заземление.

Основы работы в эфире.

1.	Радиолюбительские коды (Q-код, радиолюбительский код- основные сокращения), фонетический алфавит.

2.	Позывные любительских радиостанций (необходимость идентификации в эфире, структура позывных, префиксы стран мира).

3.	Порядок проведения любительских связей (типовая радиосвязь).

4.	Международные сигналы бедствия и связь при природных катастрофах (сигналы бедствия (SOS и MAYDAY), Резолюция № 640 международного союза электросвязи.

Национальные и международные правила любительской радиосвязи.

1.	Порядок получения разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (документы, регулирующие любительскую радиосвязь в мире и в стране, их содержание).

2.	Частоты любительской службы (частотный план Международного радиолюбительского союза).

3.	Международный регламент радиосвязи (определение любительской службы и любительской связи, определение любительской станции, любительские частоты, статус, регионы).

# Приложение 3 
Удостоверение экзаменатора

# Приложение 4

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

| Адрес: | Расчетный счет: |
| --- | --- |
| тел.: |  |
| факс.: |  |
| телетайп: | кор/счет: |

№________от “____”____________ ________г.

Кому

(Ф.И.О.)

Куда

Постройка (приобретение) и монтаж любительской радиостанции ___________________ категории использования разрешается Вам только на разрешенных для данной категории диапазонах (полосах) частот.

Разрешение на эксплуатацию радиостанции будет выдано после получения от Вас заявления об окончании постройки и акта технического обследования радиостанции представителем Госсвязьнадзора России.

Ввод радиостанции в эксплуатацию без разрешения органов Госсвязьнадзора России категорически запрещается.

Постройка радиостанции должна быть произведена в течение 6 месяцев. Если в указанный срок радиостанция не будет построена (приобретена) и предъявлена представителю Госсвязьнадзора России, данное разрешение аннулируется.

Начальник Управления	__________________

(подпись)

# Приложение 5

В Управление Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

АНКЕТА-ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу:

1. Выдать мне разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции _______________ категории;

2. Перевести принадлежащую мне радиостанцию (личный позывной_______________) в _____________категорию.

О себе сообщаю следующие сведения:

Фамилия

Имя

Отчество

Родился “____”____________ ________г.

в

(деревня, поселок, область, город, край, республика)

Паспорт: серия ______________ №______________

выдан “____”____________ ________г.

(орган, выдавший паспорт)

Прописан по адресу:

Телефоны: ______________ (служебный), ______________(домашний)

"Я изучил документы, регламентирующие любительску радиосвязь в Российской Федерации, и обязуюсь собдюдать их требования"

_______________	“____”____________ ________г.

(подпись заявителя)

# Приложение 6

В Управление Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

СПРАВКА

Фамилия

Имя

Отчество

Позывной

сдал экзамены по основам любительской радиосвязи, по основам электро- и радиотехники, по приему и передаче на слух телеграфной азбуки в соответствии с требованиями на ______________ категорию.

Экзаменаторы:

|  | (Ф.И.О.) |  | (позывной) |  | (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) |  | (позывной) |  | (подпись) |  |
|  | (Ф.И.О.) |  | (позывной) |  | (подпись) |  |

Дата принятия экзамена “____”____________ ________г.

# Приложение 7

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

| Адрес: | Расчетный счет: |
| --- | --- |
| тел.: |  |
| факс.: |  |
| телетайп: | кор/счет: |

АКТ

технического осмотра радиостанции

№________от “____”____________ ________г.

Представителем Управления Госсвязьнадзора России по

(область, край, республика)

произведен технический осмотр любительской радиостанции индивидуального (коллективного) пользования ______________ категории, позывной сигнал ______________ вновь открываемой (действующей, закрытой)

1. Ф.И.О. владельца (начальника)

2. Адрес станции

При этом установлено следующее:

а) Передатчик ______________ каскадный, тип выходного прибора ______________ напряжение питания (анода) оконечного каскада _____В.

б) Передатчик 	соответствует техническим требованиям, нормам техники безопасности и противопожарной охраны.

в) Тип антенны, ее техническое состояние

г) Наличие документации и техническое ведение

Заключение:

| АКТ подписали: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |

М.П.

# Приложение 8

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

РАЗРЕШЕНИЕ № ______________

на право эксплуатации любительской радиостанции ______________ категории

индивидуального (коллективного) пользования

Позывной сигнал

Ф.И.О. владельца (начальника) радиостанции

Адрес установки любительской радиостанции

Начальник управления Госсвязьнадзора России по

(обл., край, респ.)

“____”____________ ________г.	______________ (подпись)  М.П.

Действительно с 199__ по ________ год

Владелец (начальник) радиостанции обязан соблюдать все требования “Инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций”.

Эксплуатация радиостанции разрешена в полосах частот, мощностиями, классами и шириной полосы излучения, утвержденными Главгоссвязьнадзором для данной категории радиостанции.

Действительно совместно с паспортом или документом, удостоверяющим личность владельца на территории России

Зарегистрированная любительская аппаратура

| № п/п | Тип | Заводской номер | Подпись/печать |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: При регистрации каждая новая позиция должна заверяться подписью регионального управления Госсвязьнадзора и печатью.

Если радиостанция самодельная, то в графе "заводской номер" указывается дата и номер акта приемки радиостанции.

# Приложение 9 
Выписка из основного разрешения

# Приложение 10

Начальнику Управления Госсвязьнадзора

по

(область, край, республика)

от

(Ф.И.О.)

(позывной)

(почтовый адрес, индекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас разрешить мне использование моего позывного сигнала ______________/MM

с борта судна

(наименование судна)

на период с“____”____________ ________г. по “____”____________ ________г.

Письменное согласие капитана судна прилагается.

В ________ году Управлением Госсвязьнадзора России по

(область, край)

мне уже выдавался позывной сигнал ______________/MM для работы с судна на период

с “____”____________ ________г. по “____”____________ ________г.

“____”____________ ________г.	_________________

(подпись заявителя

# Приложение 11 
Правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских радиостанциях

1. Общие требования

1.	К настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры любительских радиостанций, а также к установке, настройке и ремонту их антенн могут быть допущены только те радиолюбители, которые изучили правила техники безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ), прошли собеседование или инструктаж. Владельцы (операторы) любительских радиостанций должны соблюдать правила ТБ и ПБ и предупреждать случаи нарушения этих правил другими лицами.

2. Меры безопасности в помещениях любительских радиостанций

2.1.	Индивидуальная радиостанция устанавливается по месту жительства ее владельца, а коллективная- в специально выделенном для нее помещении, за исключением помещений с повышенной опасностью.

2.2.	К помещениям с повышенной опасностью относятся помещения, в которых имеется один или несколько из следующих факторов:

- сырость (относительная влажность длительно превышает 80%) или токопроводящая пыль;

- токопроводящие полы (металлические, земляные и т.п.);

- высокая температура, длительно превышающая +30 °C;

- химически активная среда (постоянно или длительно содержащая пары или отложения, которые разрушают изоляцию или токонесущие части радиоаппаратуры).

2.3.	Аппаратура любительской радиостанции (трансиверы и т.п.) устанавливаются на рабочих столах операторов (за исключением мобильной или носимой аппаратуры). Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое радиоустройство должно быть помещено в корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токонесущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надежно заземлены.

2.4.	Возимые радиостанции устанавливаются на автомобилях таким образом, чтобы дисплей и органы управления были легко доступны. Радиостанция должна быть установлена в таком месте автомобиля, где она не будет мешать управлению автомобилем или обзору водителя.

2.5.	Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размером 1x1 м и глубиной не менее 1.5 м помещается стальной или медный лист толщиной не менее 5 мм. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 мм2. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2.5 м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается.

В случаях, когда подключение к контуру заземления здания невозможно, допускается использование для заземления труб водопровода (холодная вода). На зачищенную трубу через свинцовую прокладку надевается металлический хомут, к которому крепится провод заземления. Использовать для заземления трубы и радиаторы отопления и трубы газовой сети не разрешается.

Все соединения в цепях заземления аппаратуры радиостанции должны быть выполнены методом сварки, спрессования или винтовой скрутки с последующей пропайкой. Применение только одной пайки запрещается. Для подключения проводов заземления блоки аппаратуры должны иметь резьбовые зажимы, гарантирующие надежное механическое соединение и электрический контакт.

2.6.	Все цепи питания передающей, приемной и другой аппаратуры радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями, рассчитанными на нормальный ток потребления соответствующего радиоустройства. Запрещается применять самодельные вставки или предохранители, рассчитанные на ток, превышающий нормальный ток потребления.

2.7.	Сетевые выводы радиоаппаратуры должны выполняться из провода соответствующего сечения в резиновой или иной надежной термостойкой изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции сетевой провод не должен нагреваться.

2.8.	Электропроводка на напряжение выше 65 В в помещении радиостанции должна прокладываться на высоте не менее 2.5 м от пола. Если обеспечить указанную высоту не удается, электропроводка должна выполняться скрытым способом (в стенах) либо прокладываться в заземленных металлических трубах или гибких шлангах. Для электропроводки должны применяться алюминиевые или медные провода в надежной двойной изоляции. В процессе эксплуатации радиостанции электропроводка не должна нагреваться. Вводы электропроводки в помещение любительской радиостанции должны быть защищены плавкими предохранителями (пробками) или автоматическим предельным выключателем и оборудованы рубильником (автоматом), позволяющим обесточить всю аппаратуру радиостанции.

2.9.	Электропроводка в помещении любительской радиостанции, а также все электроустановочные изделия (розетки, вилки, патроны, разъемы), силовые щиты, рубильники и т.п. должны содержаться в исправном состоянии. Владельцы радиостанций при обнаружении каких-либо неисправностей в цепях электропитания должны немедленно обесточить аппаратуру и принять меры к устранению неисправности.

2.10.	Фидеры антенных устройств любительской радиостанции, выполненные из голого медного провода или антенного канатика, должны вводиться в помещение через фарфоровые изоляторы, рассчитанные на рабочее напряжение не менее 5 кВ. Внутри помещения такие фидеры должны проходить на высоте не менее 2.5 м от пола или иметь специальные ограждения. На вводах фидеров должны быть установлены переключатели, позволяющие отключать антенны от передатчиков и подключать их к заземлению, а для стекания статических зарядов вводы должны быть снабжены высокочастотными дросселями. Центральные жилы фидеров, выполненных из коаксиального кабеля, также должны быть заземлены по постоянному току через высокочастотные дроссели, установленные в выходном каскаде (усилителе мощности) радиостанции или в антенном коммутаторе. Должна быть предусмотрена возможность подключения центральных жил к заземлению.

2.11.	В составе оборудования любительской радиостанции рекомендуется иметь:

- инструмент (отвертки, плоскогубцы, бокорезы и т.п.) с изолированными ручками длиной не менее 100 мм;

- диэлектрические перчатки длиной не менее 350 мм;

- изолирующий резиновый коврик размером не менее 500x500 мм;

- переносное заземление, провода которого выполнены из гибких медных жил сечением не менее 16 мм2 и снабжены соответствующими наконечниками для подключения к заземляющей проводке или конструкции;

- изолирующий щуп (штанга) для наложения переносного заземления;

- аптечку с набором средств для оказания первой медицинской помощи.

На коллективной радиостанции перечисленное оборудование является обязательным.

3. Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации аппаратуры

3.1.	Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и другие подобные работы в процессе эксплуатации радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ необходимо при помощи изолирующего щупа наложить переносное заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения.

3.2.	Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительской радиостанции лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

3.3.	Настройка, регулировка включенных передатчиков и выходных каскадов (усилителей мощности) должна производиться ручками управления, выведенными на переднюю панель. если необходимо провести регулировку контуров, подстроечных конденсаторов и другие подобные работы по напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила:

- регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками;

- лицо, производящее регулировку, должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновом коврике;

- регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна находиться в это время за спиной;

- регулировка должна производиться под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электротоком.

3.4.	Во время грозы или при ее приближении эксплуатация любительской станции должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена.

4. Техника безопасности при установке, настройке и ремонте антенн

4.1.	Лица, производящие на антенных устройствах любительских станций работы, связанные с выходом на крышу здания или подъемом на мачты (башни), должны иметь обувь с нескользящей подошвой и брезентовые или кожаные рукавицы. При установке антенн на коллективных радиостанциях начальник станции или его заместитель должны произвести специальный инструктаж со всеми участниками работ, каждый из которых должен расписаться в журнале инструктажа по ТБ и ПБ. Работа операторов на крыше здания допускается только по наблюдением начальника станции или его заместителя.

4.2.	Категорически запрещается допуск к указанным работам лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

4.3.	Запрещается подниматься на мачты (башни) и производить работы на антенных устройствах во время грозы или при ее приближении, при сильном ветре, дожде снегопаде и гололеде.

4.4.	Перед выходом на наклонную крышу здания необходимо одеть предохранительный пояс со страховочной веревкой либо обвязаться прочной веревкой, оставив свободный конец для страховки. Страховочную веревку следует крепить на чердаке за балку или стропила. Крепить веревку за дымовые трубы, стойки радиотрансляционных сетей, мачты телевизионных антенн и тому подобное запрещается.

4.5.	Выходить на крышу разрешается через выходные люки и слуховые окна. На крутых наклонных крышах между мачтой антенны и боковой стенкой ближайшего слухового окна следует натянуть страховочный трос (стальную проволоку диаметром 5 мм), к которому при переходе от окна до антенны крепится карабин цепи предохранительного пояса или страховочная веревка.

Для установки антенн следует выбирать скат крыши, обращенный в сторону двора. Оттяжки мачт должны крепится за балки крыши или вделанные в стены здания закладные части. крепление оттяжек к трубам, стойкам радиотрансляционных сетей, а также заделка на карнизах, желобах и около водосточных труб запрещается. Если наклон крыши превышает 25 градусов или крыша покрыта непрочным материалом (шифер, черепица и т.п.), около антенны следует оборудовать переходные мостки из досок толщиной не менее 40 мм и общей шириной не менее 0.6 м. На время проведения работ необходимо выставить наблюдателей со всех сторон здания, где существует опасность падения предметов с крыши.

4.7.	В работах по установке мачт (башен) антенных сооружений должны принимать участие не менее двух человек, а при установке мачт высотой более 8 м- не менее шести человек.

4.8.	Металлические детали антенн, опущенных для ремонта или настройки (элементы, оттяжки и т.п.), не должны выходить за пределы крыши или соприкасаться с проводами радиотрансляционных, телефонных и иных сетей.

4.9.	Металлические мачты и башни, не изолированные по электрической схеме от земли, необходимо оборудовать молниезащитным заземляющим устройством или соединить с контуром заземления здания. Для мачт и башен, изолированных от земли, должна быть предусмотрена возможность их заземления в период установки и ремонтных работ.

4.10.	При проведении работ по ремонту или настройке антенн, связанных с подъемом на мачты (башни), лицо, проводящее такие работы должно прикрепить себя к мачте цепью предохранительного пояса. Расстегивать карабин цепи разрешается только при переходе через оттяжки. Для обеспечения безопасности перехода через оттяжки необходимо применять предохранительный пояс, снабженный двумя цепями. Во время работ на мачтах антенных сооружений фидеры антенн должны быть обесточены, а металлические конструкции мачт заземлены.

Лицо, проводящее работы на мачте, должно иметь сумку для инструментов и диэлектрические перчатки. Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии напряжение на антенне и фидере. Запрещается класть на конструкции мачты инструменты, болты, гайки и другие предметы. Лица, наблюдающие за работой, должны находиться от мачты на расстоянии, равном не менее 1/3 ее высоты.

4.11.	Доставка материалов на крышу должна производиться через чердак. Громоздкие детали мачт и антенн поднимают непосредственно с земли при помощи кронштейна с блоком. Кронштейн должен крепиться к предварительно проверенным балкам крыши или к пожарным лестницам. Во время подъема детали направляют с земли с помощью веревок.

Материалы, поднятые на крышу, должны быть аккуратно уложены и закреплены веревками за устойчивые конструкции крыши. Инструмент и мелкие детали должны храниться в сумках. По окончании работ остатки материалов должны быть убраны с крыши.

4.12.	Для работы на чердаках и в других помещениях следует пользоваться переносными лестницами длиной не более 5 м. Длина лестницы должна быть такой, чтобы все работы можно было проводить стоя, не выше, чем на третьей ступеньке сверху. При работе на переносных лестницах на высоте более 3 м необходимо прикрепляться при помощи предохранительного пояса к какой-либо конструкции или опоре. Пристегиваться поясом к незакрепленной лестнице запрещается.

Лестницы, устанавливаемые на гладких и шероховатых полах, должны иметь основания, обитые резиной, а устанавливаемые на земле- иметь на основаниях острые металлические наконечники. Если при работе внутри здания нельзя прочно закрепить верх лестницы, у ее основания должен находиться человек, поддерживающий лестницу в устойчивом положении. Работать электроинструментом на высоте более 2.5 м с приставных лестниц запрещается.

4.13.	Ручной электроинструмент (дрель, паяльник и т.п.), используемый для антенных работ вне помещений, должен быть на напряжение 36 В. Допускается электроинструмент на напряжение 220 В, но с обязательным использованием защитных средств (перчаток) и надежного заземления корпуса электроинструмента.

Для присоединения электроинструмента к сети должен применяться шланговый провод. Допускаются к применению многожильные гибкие провода типа ПРГ с изоляцией на напряжение не ниже 500 В, заключенные в резиновый шланг. Перед началом работы электроинструмент должен быть проверен на отсутствие замыкания на корпус, нарушений изоляции проводов и обрыва заземляющей жилы. Электроинструментом с дефектами работать запрещается.

4.14.	Лица, занятые прокладкой фидеров антенн и устройством ввода фидеров в помещение любительской радиостанции, должны иметь предохранительные пояса и страховаться веревками. При пробивке отверстий гнезд и борозд в каменных или бетонных стенах зданий следует работать в защитных очках с небьющимися стеклами и в рукавицах. Сверлить отверстия для ввода фидеров в оконных рамах можно только с внутренней стороны окна. Держаться за рамы запрещается. При подключении фидера к радиоустройству необходимо убедиться в отсутствии на фидере напряжения электросети, радиотрансляционной сети и т.п. Подключать фидер, находящийся под напряжением запрещается.

5. Обеспечение пожарной безопасности в помещениях любительских радиостанций

5.1.	Для обеспечения пожарной безопасности владельцы (начальники) любительских радиостанций должны строго соблюдать требования п.2 настоящих Правил, следить за наличием и исправностью предохранительных устройств в цепях электропитания и молниезащитных заземляющих устройств на вводах фидеров.

5.2.	Каждая коллективная радиостанция должна быть оборудована одним или несколькими углекислотными (сухими) огнетушителями. Все операторы станции должны уметь пользоваться огнетушителями. Начальник станции несет ответственность за исправность и своевременную перезарядку огнетушителей. Использование пенных огнетушителей на любительских радиостанциях категорически запрещается.

5.3.	Помещение любительской радиостанции должно содержаться в чистоте и порядке. Карточки-квитанции должны храниться в специальных ящиках или шкафах, а деловые бумаги подшиваться в папки. Все ненужные бумаги должны по мере их накопления изыматься из помещения станции. Запрещается хранить в помещении станции легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества (бензин, ацетон, эпоксидную смолу и др.)

5.4.	В светильниках радиостанций, имеющих пластмассовые патроны и другие термопластичные детали, должны применяться электролампы той мощности, на которую рассчитан данный светильник. Во всех случаях применять для освещения радиостанций электролампы мощностью более 100 Вт запрещается.

5.5.	Для курения на коллективных радиостанциях должны быть выделены специально оборудованные места. Курение на рабочих местах операторов запрещается.

5.6.	Ремонтные и монтажные работы в помещениях любительских радиостанций, связанные с применением легковоспламеняющихся веществ (бензина, ацетона, масел и др.), должны производиться только в светлое время суток при полностью обесточенной аппаратуре и выключенном освещении. Во время таких работ пользование электроинтсрументом, включая паяльники, и измерительными приборами, питаемыми от сети, запрещается.

По окончании работ остатки легковоспламеняющихся веществ, а также пропитанная ими ветошь, промасленные тряпки и т.п. должны быть убраны из помещения радиостанции, а само помещение проветрен.

# Приложение 12 
Фонетический алфавит

| A | Анна, Антон | Alpha |
| --- | --- | --- |
| B | Борис | Bravo |
| C | центр, цапля | Charlie |
| D | Дмитрий | Delta |
| E | Елена | Echo |
| F | Федор | Foxtrot |
| G | Галина | Golf |
| H | Харитон | Hotel |
| I | Иван | India |
| J | Иван краткий, йот | Juliett |
| K | киловатт, Константин | Kilo |
| L | Леонид | Lima |
| M | Михаил, Мария | Mike |
| N | Николай | November |
| O | Ольга | Oscar |
| P | Павел | Papa |
| Q | щука | Quebec |
| R | Роман, радио | Romeo |
| S | Сергей | Sierra |
| T | Тамара, Татьяна | Tango |
| U | Ульяна | Uniform |
| V | жук, Женя | Victor |
| W | Василий | Whisky |
| X | знак, икс | X-ray |
| Y | игрек | Yankee |
| Z | Зинаида | Zulu |

# Приложение 13 
Выражения Q-кода

(извлечение из Приложения 13 Р.Р.)

| QRA | Как называется Ваша радиостанция? | Моя радиостанция называется... |
| --- | --- | --- |
| QRB | На каком приблизительно расстоянии Вы находитесь от моей радиостанции? | Приблизительное расстояние между нашими станциями равно... километрам |
| QRG | Сообщите мою точную частоту | Ваша точная частота... |
| QRH | Меняется ли моя частота? | Ваша частота меняется |
| QRI | Каков тон моей передачи? | Тон Вашей передачи... |
| QRK | Какова разборчивость моих сигналов? | Разборчивость Ваших сигналов... |
| QRL | Заняты ли Вы? | Я занят, прошу не мешать |
| QRM | Испытываете ли вы помехи от других станций? | Я испытываю помехи от других станций |
| QRN | Мешают ли Вам атмосферные помехи? | Мне мешают атмосферные помехи |
| QRO | Должен ли я увеличить мощность передатчика? | Увеличьте мощность передатчика |
| QRP | Должен ли я уменьшить мощность передатчика? | Уменьшите мощность передатчика |
| QRQ | Должен ли я передавать быстрее? | Передавайте быстрее |
| QRS | Должен ли я передавать медленнее? | Передавайте медленнее |
| QRT | Должен ли я прекратить передачу? | Прекратите передачу |
| QRU | Есть ли у Вас что-нибудь для меня? | У меня ничего для Вас нет |
| QRV | Готовы ли вы? | Я готов |
| QRW | Должен ли я сообщить ..., что Вы вызываете его на ...кГц или МГц | Пожалуйста, сообщите ..., что я вызываю его на ...кГц или МГц |
| QRX | Когда Вы вызовите меня снова? | Подождите, я вызову Вас снова |
| QRZ | Кто меня вызывает? | Вас вызывает |
| QSB | Замирают ли мои сигналы? | Ваши сигналы замирают |
| QSK | Можете ли Вы слышать меня в паузах между своими сигналами? | Я могу Вас слышать в паузах между своими сигналами |
| QSL | Можете ли Вы подтвердить прием? | Ваш прием подтверждаю |
| QSO | Можете ли Вы связаться с ... непосредственно | Я могу связаться с ... непосредственно |
| QSP | Можете ли вы передать ...? | Я могу передать... |
| QSY | Должен ли я перейти на другую частоту? | Перейдите на другую частоту |
| QSX | Слушаете ли Вы позывной сигнал на частоте ... кГц (МГц) | Я слушаю позывной сигнал на частоте ...кГц (МГц) |
| QTC | Имеется ли у Вас сообщение? | У меня имеется для Вас сообщение |
| QTH | Каково Ваше местонахождение? | Я нахожусь... |
| QTR | Какое точное время? | Точное время ... часов |

# Приложение  14
Радиолюбительский код

| Сокращение | Слово или значение, от которого образовано сокращение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ABT | About | Около, приблизительно |
| ADR | Address | Адрес |
| AFTER | After | После |
| AGN | Again | Опять, снова |
| ALL | All | Все |
| ALSO | Also | Также |
| AM | Amplitude modulation | Амплитудная модуляция |
| ANT | Antenna | Антенна |
| AT | At | К, в, при |
| BAD, BD | Bad | Плохо, плохой |
| BAND | Band | Диапазон |
| BCNU | — | Буду рад встретить снова |
| BEAM | Beam | Направленная (антенна) |
| BEST | Best | Наилучший |
| BOX | Box | Ящик (почтовый) |
| BUT | But | Но |
| CALL | Call | Вызов, позывной |
| CFM | Confirm | Подтверждаю, подтверждение |
| CHEERIO | Cheerio | Желаю успеха |
| CLG | Calling | Вызывает, вызываю |
| CONDX | Conditions | Условия (слышимость) |
| CONGRATS | Congratulations | Поздравления |
| COPI | Copy | Записывать (принимать) |
| CQ | — | Всем (общий вызов) |
| CU | See you | Встретимся (в эфире) |
| CUAGN | See you again | Встретимся снова |
| CUL | See you later | Встретимся позже |
| CW | Continious waves | Незатухающие колебания |
| DE | — | От, из |
| DIRECT | Direct | Непосредственно, прямо |
| DR | Dear | дорогой |
| DWN | Down | Вниз, ниже |
| DX | — | Дальняя связь, дальнее расстояние |
| ES | — | И |
| EX | Ex | Бывший (о позывном) |
| FB | Fine business | превосходно, прекрасно |
| FER, FOR, FR | For | За, для, при |
| FM | From | Из, от |
| FM | Frequency modulation | Частотная модуляция |
| FREQ | Frequency | Частота |
| FROM | From | От, из |
| GA | Go ahead | Давайте, начинайте |
| GA | Good afternoon | Добрый день (во вторую половину дня) |
| GB | Good bye | Прощайте, до свидания |
| GD | Good day | Добрый день (во вторую половину дня) |
| GE | Good evening | Добрый вечер |
| GLD | Glad | Рад, доволен |
| GM | Good morning | Доброе утро |
| GN | Good night | Доброй ночи |
| GND | Ground | Заземление |
| GOT | Got | Получил |
| GUD | Good | Хороший, хорошо |
| GUHOR | — | Ничего не слышно |
| HAM | — | Любитель—коротковолновик, имеющий передатчик |
| HF | High frequency | Высокая частота |
| HI | — | Выражение смеха |
| HOPE, HPE | Hope | надеюсь |
| HR | Here | Здесь |
| HRD | Heard | Слышал |
| HW | How are you? | Как дела, Как Вы меня слышите? |
| INFO | Information | Информация |
| K | — | Отвечайте, передавайте |
| KW | Kilowatt | Киловатт |
| LAT | Latitude | Широта |
| LF | Low frequency | Низкая частота |
| LID |  | Плохой оператор |
| LONG | Long | Долгота |
| LOG | Logbook | Список радиостанций |
| LSB | Lower sideband | Нижняя боковая полоса |
| LTR | Letter | Письмо |
| MIKE | Microphone | Микрофон |
| MIN | Minute | Минута |
| MNI | Meny | Много |
| MOM | Moment | Момент |
| MSG | Message | Сообщение |
| MTR | Meter | Метр |
| NEAR, NR | Near | Близ |
| NBFM | Narrow band frequency modulation | Узкополосная частотная модуляция |
| NIL | — | Ничего |
| NR | Number | Номер |
| NW | Now | Теперь; преступаю к передаче |
| OK | — | Принял правильно, понял |
| OM | Old man | Приятель (дословно— старый человек) |
| ONLY | Only | Только |
| OP, OPR | Operator | Оператор, радист |
| OUTPT | Output | Выходная мощность |
| PA | Power amplifier | Усилитель мощности |
| PM | Post merediem | Пополудни |
| PSE | Please | Пожалуйста |
| PSED | Pleased | Доволен, рад |
| PWR | Power | Мощность |
| R | Right | Верно, правильно |
| RCV | Receive | Получать, принимать |
| RCVR | Receiver | приемник |
| REPT, RPR | Report | Сообщение |
| RIG | — | Передатчик |
| RPT | Repeat | Повторение, повторите, повторяю |
| RTTY | Radioteletype | Радиотелетайп |
| SIGS | Signals | Сигналы |
| SKED | Schedule | Расписание работы |
| SM, SUM | Some | Некоторые, несколько |
| SOON, SN | Soon | Скоро |
| SORI, SRI | Sorry | К сожалению, жаль |
| SSB | Single sideband | Однополосная модуляция |
| STN | Station | Станция |
| SURE | Sure | Уверенность, будьте уверены |
| SWL | Short wave listner | Наблюдатель |
| SWR | Standing wave ratio | Коэффициент стоячей волны |
| TEST | Test | Опыт, опытная работа, соревнования |
| TIME | Time | Время |
| TKS | Thanks | Благодарность |
| TNX | Thanks | Благодарность |
| TRCVR | Tranceiver | Трансивер |
| TU | Thank you | Благодарю Вас |
| TUBE | Tube | Лампа |
| TVI | Television interference | Помехи приему телевидения |
| TX | Transmitter | Передатчик |
| TXT | Text | Текст |
| U | You | Вы |
| UFB | Ultra fb | Превосходно |
| UNLIS | Unlicensed | Нелегальная станция |
| UP | Up | Вверх, выше |
| UR | Your | Ваш |
| URS | Yours | Ваши |
| USB | Upper sideband | Верхняя боковая полоса |
| VIA | Via | Через, посредством |
| VFO | Variable frequency oscillator | Генератор плавного диапазона |
| VHF | Very high frequency | Очень высокие частоты |
| VY | Very | Очень |
| WTTS | Watts | Ватты |
| WEAK | Weak | Слабый |
| WID | With | С, вместе |
| WKD | Worked | Работал |
| WLL | Will | Буду, будет, будете |
| WRK | Work | Работа, работать |
| WRKD | Worked | Работал |
| WW | World—wide | Всемирный |
| WX | Weather | Погода |
| XTAL | Crystall | Кварцевый кристалл |
| XYL | Ex young lady | Жена |
| YES | Yes | Да |
| YL | Young lady | Девушка |
| 73 | — | Наилучшие пожелания |
| 88 | — | Любовь и поцелуй (передается в шутку) |
| БЛГ | — | Благодарю |
| ДСВ | — | До свидания |
| ЗДР | — | Здравствуйте |
| НЛД | — | Выпуски "На любительских диапазонах" |
| СПБ | — | Спасибо |
| AS | — | Ждите |
| AR | — | Конец передачи |
| BK | — | Работа полудуплексом |
| KN | — | Слушаю только своего корреспондента |
| SK | — | Полное окончание обмена |

# Приложение 15

Начальнику Главного управления

Государственного надзора за

связью в Российской Федерации

103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7

от

(Ф.И.О.)

(позывной)

(местонахождение радиостанции)

(почтовый адрес, индекс)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать (продлить) разрешение на работу в эфире специальным позывным сигналом ______________ для участия в международных радиолюбительских соревнованиях ________ года.

В ________ году Главгоссвязьнадзором России мне выдавался специальный позывной сигнал ______________.

_______________	“____”____________ ________г.

(подпись заявителя)

Согласовано:

Начальник управления Госсвязьнадзора

по

(область, край, республика)

“____”____________ ________г

# Приложение 16 
Распределение радиолюбительских позывных сигналов по областям, краям и республикам Российской Федерации

Европейская часть Российской Федерации

Префиксы радиолюбительских позывных

RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

| Суф-фикс | Наименование области, края, республики |
| --- | --- |
| 1a,1B | г. Санкт—Петербург |
| 1c, 1D | Ленинградская обл. |
| 1N | Респ. Карелия |
| 1o | Архангельская обл. |
| 1P | Ненетский АО |
| 1Q | Вологодская обл. |
| 1T | Новгородская обл. |
| 1W | Псковская обл. |
| 1Z | Мурманская обл. |
| 2F | Калининградская обл. |
| 3A, 3B | г. Москва |
| 3D, 3F | Московская обл. |
| 3E | Орловская обл. |
| 3G | Липетская обл. |
| 3I | Тверская обл. |
| 3L | Смоленская обл. |
| 3M | Ярославская обл. |
| 3N | Костромская обл. |
| 3P | Тульская обл. |
| 3Q | Воронкжская обл. |
| 3R | Тамбовская обл. |
| 3S | Рязанская обл. |
| 3T | Нижегородская обл. |
| 3U | Ивановская обл. |
| 3V | Владимирская обл. |
| 3W | Курская обл. |
| 3X | Калужская обл. |
| 3Y | Брянская обл. |
| 3Z | Белгородская обл. |

| Суф-фикс | Наименование области, края, республики |
| --- | --- |
| 4A | Волгоградская обл. |
| 4C | Саратовская обл. |
| 4F | Пензенская обл. |
| 4H | Самарская обл. |
| 4L | Ульяновская обл. |
| 4N | Кировская обл. |
| 4P | Респ. Татарстан |
| 4S | Респ. Марий—Эл |
| 4U | Респ. Мордовия |
| 4W | Респ. Удмутртия |
| 4Y | Респ. Чувашия |
| 6A, 6B | Краснодарский край |
| 6E | Респ. Карачаево—Черкессия |
| 6F, 6H | Ставропольский край |
| 6I | Респ. Калмыкия |
| 6J | Респ. Северная Осетия |
| 6L, 6M | Ростовская обл. |
| 6P | Респ. Чечня |
| 6Q | Респ. Ингушетия |
| 6U | Астраханский край |
| 6W | Респ. Дагестан |
| 6X | Респ. Кабардино—Блкария |
| 6Y | Респ. Адыгея |

Азиатская часть Российской Федерации

Префиксы радиолюбительских позывных

RA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ, UA

| Суф-фикс | Наименование области, края, республики |
| --- | --- |
| 8T | Усть—Ордынский АО |
| 8V | Ачинский Бурятский АО |
| 9A, 9B | Челябинская обл. |
| 9C, 9D | Свердловская обл. |
| 9F | Пермская обл. |
| 9G | Коми—Пермятский АО |
| 9H | Томская обл. |
| 9J | Ханты—Мансийский АО |
| 9K | Ямало—Ненецкий АО |
| 9L | Тюменская обл. |
| 9M | Омская обл. |
| 9O | Новосибирская обл. |
| 9Q, 9R | Курганская обл. |
| 9S | Оренбургская обл. |
| 9U | Кемеровская обл. |
| 9W | Респ. Башкортостан |
| 9X | Респ. Коми |
| 9Y | Алтайский край |
| 9Z | Горно—Алтайский АО |

| Суф-фикс | Наименование области, края, республики |
| --- | --- |
| 0A | Красноярский край |
| 0B | Таймырский АО |
| 0C | Хабаровский край |
| 0D | Еврейская АО |
| 0E | Сахалинская обл. |
| 0H | Эвенкийский АО |
| 0I | Магаданская обл. |
| 0J | Амурская обл. |
| 0K | Чукотский АО |
| 0L | Примораский край |
| 0O | Респ. Бурятия |
| 0Q | Респ. Саха |
| 0S | Иркутская обл. |
| 0U | Читинская обл. |
| 0W | Респ. Хакассия |
| 0X | Корякский АО |
| 0Y | Респ. Тува |
| 0Z | Камчатская обл. |

# Приложение 17

Начальнику Главгоссвязьнадзора России

103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7

APPLICATION

FOR TEMPORARY RUSSIAN AMATEUR RADIO LICENSE

Заявление-анкета на оформление временного разрешения иностранным радиолюбителям

(issued only for non-Russian citizens if applied 2 months before the event)

(выдается для иностранных граждан при условии подачи настоящего заявления за 2 месяца до предполагаемой работы в эфире с территории РФ)

1. Name

Фамилия

2. Given Names

Имя, отчество

3. Date and place of birth

Дата и место рождения

4. Citizenship

Гражданство

5. Permanent home address

Адрес постоянного места жительства

6. Passport number

Номер паспорта

7. Call sign

Позывной сигнал

8. Class of license

Категория

9. Required period for temporary license

Необходимый период для выдачи разрешения на эксплуатацию

10. Location of amateur station installation (complete address required)

Место расположения радиостанции (адрес)

11. Have you ever received Russian license? If so, mark all details

Получали ли Вы ранее разрешение на эксплуатацию в РФ? Если да, то укажите дату и номер

12. Equipement to be brought

ввозимое оборудование

I declare the information I have given is correct

Я заявляю, что предоставленные мной сведения являются правельными

Applicant signature _______________	date “____”____________ ________г.

Подпись заявителя	Дата

Примечание: анкета должна быть заполнена разборчиво, аккуратно, печатными буквами.

# Приложение 18

Начальнику Главного управления

государственного надзора за связью

в Российской Федерации

103375, г.Москва, ул.Тверская, д.7

ЗАЯВКА НА УСТАНОВКУ РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКОГО РЕТРАНСЛЯТОРА

Прошу оформить разрешение на установку радиолюбительского ретранслятора. Сообщаю следующие сведения:

1. Место установки

(адрес с указанием области, края, республики)

2. Ответственный за эксплуатацию

(Ф.И.О. с указанием личного позывного)

3. Технические характеристики ретранслятора:

3.1. Тип ретранслятора

3.2. Мощность передатчика (Вт)

3.3. Частота приема (МГц)

3.4. Частота передачи (МГц)

3.5. Класс излучения

3.6. Тип антенны

3.7. Высота установки антенны над уровнем замли (м)

4. Особые отметки

“____”____________ ________г	______________

(подпись)

Согласовано:

Начальник управления Госсвязьнадзора

по

(область, край, республика)

“____”____________ ________г

# Приложение 19

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

| Адрес: | Расчетный счет: |
| --- | --- |
| тел.: |  |
| факс.: |  |
| телетайп: | кор/счет: |

Акт

приемки радиолюбительского ретранслятора

№________от “____”____________ ________г.

Представителем Управления Госсвязьнадзора России по

(область, край, республика)

произведен технический осмотр радиолюбительского ретранслятора, установленного согласно разрешению Госсвязьнадзора  России №________от “____”____________ ________г.. со следующими данными:

1. Позывной сигнал

2. Место установки

3. Ответственный за эксплуатацию

4. Технические характеристики ретранслятора:

4.1. Тип ретранслятора

4.2. Иощность передатчика (Вт)

4.3. Частота приема/передачи (МГц)

4.4. Класс излучения

4.5. Тип антенны/высота установки

5. Особые отметки

Ретранслятор соответствует нормам техники безопасности и противопожарной охраны.

Заключение:

| АКТ подписали: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) | М.П. |

# Приложение 20

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА

ЗА СВЯЗЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

РАЗРЕШЕНИЕ №______________

на право эксплуатации радиолюбительского ретранслятора

| Позывной сигнал | Тип ретранслятора |
| --- | --- |
| Адрес установки | Мощность ретранслятора (Вт) |
| ретранслятора | Частота приема (МГц) |
| Принадлежность ретранслятора | Частота передачи (МГц) |
|  | Класс излучения |

Начальник управления Госсвязьнадзора России

по

(область, край, республика)

______________

(подпись)

действительно с 199__ по ________ год

“____”____________ ________г.

М.П.